Botong 미팅 필수 요청사항 체크리스트

출장 미팅용 · DOHO CO., LTD. · 작성 2026-08-09 · 상대: Lawrence (Sales Manager)

# ① 인증서 갱신본 — 최우선 (현재 전부 제출 불가 상태)

| # | 요청 사항 | 중문 (전달용) | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ISO 9001:2015 갱신본 — 수령분(66522Q0216R0S) 2025-09-26 만료 | 请提供换证后的 ISO 9001 有效证书 | 만료 317일 경과 |
| 2 | ISO 14001 (환경경영) 유효 인증서 — 보유 여부부터 확인, 있으면 사본 | 是否持有 ISO 14001 环境管理体系认证？请提供有效证书 | 미수령 |
| 3 | SGS Gold Plus 재심사본 — 수령분 2025-10-14 만료 | 请提供重新审核后的 SGS 证书 | 만료 299일 경과 |
| 4 | 적합성 증서(CoC, "CE" 서류) 재발행 — 당사 발주 스펙 기준 필수: 재질 6061-T6 + 규격 450×30×3000 / 460×8×3000 명기, 발급일·만료일 필수 인쇄, 유효기간 1년(연간 갱신). 수령분은 일반 aluminum profiles 시료 한정 RoHS 증서 + 만기일 없음. 시험성적서 원본 첨부 | 请按我方订购规格（6061-T6，450×30×3000 / 460×8×3000）重新出具符合性证书，须注明签发日期和有效期（有效期一年，每年更新），并附检测报告正本 | 스펙 불일치 + 만기일 미기재 |
| 5 | 수출품 품질허가증 (유효기간 표기본) | 出口产品质量许可证（含有效期） | 미수령 |

모든 인증서는 발급일·만료일이 보이는 사본으로. 수령 즉시 당사에서 발급기관 조회(진위 확인) 진행.

★ 원칙: 재질·사이즈 증빙은 당사 발주 스펙 명기가 기준. 일반 제품군(aluminum profiles 등) 명의 증서는 제이에스텍 제출용 증빙이 되지 않음. 재질(6061-T6) 증빙 = MTC(②), 치수 증빙 = 치수·진원도 검사성적서(②-4). CoC를 별도로 낸다면 그 안에도 당사 규격 명기 필수.

# ② MTC 재발행 — 수령분은 우리 발주에 사용 불가

수령분 문제: 450×30×800 로트(우리는 3,000mm) / GB/T 3190(성분 표준만) 인용 / 진원도 항목 없음 / 서명·날인 없음

| # | 요청 사항 | 중문 (전달용) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 당사 발주 규격 450×30×3000, 460×8×3000 로트의 신규 MTC | 请按我方订购规格重新出具材质证明书 |
| 2 | 적용 제품 표준 명기 — GB/T 6893(냉간인발) / GB/T 4437.1(열간압출) / ASTM B210 / B221 | 请注明所采用的产品标准：GB/T 6893 还是 GB/T 4437.1？ |
| 3 | EN 10204 3.1 형식 — 검사책임자 서명 + 회사 날인 | 须有检验负责人签字及公司盖章 |
| 4 | 진원도(360° 편차 ≤0.5mm)·진직도 실측값 + 치수 실측값·공차 기재 | 请填写圆度、弯曲度实测值及尺寸公差 |
| 5 | T6 열처리 기록 첨부 | 附 T6 热处理记录 |

★ 2번 답변이 곧 실제 공정 확인: GB/T 6893 = 냉간인발(우리 요구), GB/T 4437.1 = 열간압출.

# ③ 재견적 — 기존 견적 2건 모두 유효기간 경과

| # | 요청 사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Group C 재견적 — 450×30×3000 (11 pcs), 460×8×3000 (13 pcs) | 기존 견적 φ461 → 460으로 정정 통보 |
| 2 | Group A 신규 견적 — t30mm 7품목 (OD 120~260), L2,000mm | 품목표 지참 |
| 3 | Group B 신규 견적 — t10mm 11품목 (OD 125~280), L2,000mm | 품목표 지참 |
| 4 | 품목별 단가 FOB Qingdao / CIF Incheon 병기, MOQ, 납기 | — |

★ 가격 전략: 이번 미팅에서는 견적을 접수만 하고 확정하지 않는다. 직접 생산자 확인 이후에 가격 네고 진행 — 외주 확인 시 기존 단가의 중간마진을 근거로 인하 요구, 자사 생산 확인 시 물량(Group A·B·C 20개 품목) 기반 네고. 견적 유효기간은 중요하지 않음.

# ④ HS Code · 원산지증명서 — 면세의 전제조건

| # | 요청 사항 | 중문 (전달용) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 전 서류 HS Code 7608.20 통일 — PI·인보이스·패킹리스트·수출신고·C/O | 所有单证统一使用 HS 编码 7608.20（铝合金管） |
| 2 | 한-중 FTA 원산지증명서(C/O) 발급 확약 (서면) — 세관 또는 CCPIT 발급 | 请书面确认可办理中韩 FTA 原产地证书 |
| 3 | 외주 생산 시에도 Botong 명의 C/O 발급 가능한지 확인 | 若为协作工厂生产，博通能否仍以自身名义办理原产地证书？ |

HS 7608.20 + FTA C/O가 있어야 한국 수입 시 면세. 다른 HS로 발급되면 혜택 불가.

# ⑤ 현장 확인 사항 (눈으로 직접)

- 냉간인발(冷拔) 설비 실물 존재 여부 — 사업자등록증·ISO 범위 모두 "형재 가공"뿐, 인발·무계목관 표기 없음

- 압출 프레스 실물 톤수·컨테이너(빌렛) 직경 — 2,300톤급이면 φ450·460 자사 생산 불가 추정

- φ450·460 실제 생산 공장 — 자사인지 협력사인지, 협력사라면 어디인지

- Group A·B 규격대(OD 120~280) 생산 라인 / OD 250~280 경계 품목 가능 여부

- 재고 보유 현황

- 450×30×800 (200 pcs) 로트 — MTC에 나온 이 물량을 실제로 어디서 만들었는지

# ⑥ 회사 자료 및 기타

- 영문 회사소개서 (연혁·조직·설비 리스트·생산능력)

- 수출 자격 증빙 (대외무역경영자 등록)

- 회사 명의 은행 계좌 정보

- 공장·설비 사진 (제이에스텍 제출용)

- Lawrence 정확한 성명·직위 확인 — 법정대표인은 艾广远(Ai Guangyuan), 명함은 方广远(Fang) → 계약 서명권자 확인

- 결제조건 협의: 현행 T/T 30/70 (선금+출고 전) → L/C 또는 검수 후 잔금 조건 가능 여부

# 미팅 마무리 전 확인

- 위 ①~④ 서류들의 제출 기한(날짜)을 각각 확정해서 받을 것

- 확약 사항(HS 7608.20, C/O, 공정)은 서면·서명본으로

- 다음 연락 일정 확정